FÍSICA Y QUÍMICA

- FÍSICA. 2º de BACHILLERATO.

Hoja de repaso 4. “Inducción electromagnética”

1.- (Propuesta 2-02) Una bobina está formada por 20 espiras cuadradas de 30 cm de lado y se encuentra situada en un campo magnético uniforme de 0,3 T. Inicialmente el campo es perpendicular al plano de las espiras. La bobina gira con velocidad angular constante y tarda 0,2s en situar sus espiras paralelamente al campo magnético.

a) ¿Cuál es el valor del flujo magnético que atraviesa a la bobina en ambas posiciones?

b) ¿Cuál es el valor de la f.e.m. inducida en la bobina en ese tiempo?

Sol: 0,54 Wb; 0 Wb; 2,7 V

B

2.- (Junio-05) Una bobina de 300 espiras circulares de 5cm de radio se halla inmersa en un campo magnético  uniforme B= 0,08T en la dirección del eje de la bobina como se aprecia en la figura. Determina la f.e.m. media inducida y el sentido de la corriente inducida, si en Δt = 0,05 s:

- El campo magnético se anula

- La bobina gira 90º en torno a un eje perpendicular al campo

- La bobina gira 90º en torno a un eje paralelo al campo

- El campo invierte su sentido.

Sol: 3,8 V antihorario desde la derecha; 3,8 V antihorario; 0 V; 7,6 V antihorario

B

3.- (Septiembre-05) Una bobina de 100 espiras circulares de 1 cm de radio se halla en el seno de un campo magnético uniforme B=0,5T de modo que el plano de las espiras es perpendicular al campo.

a) Determina el flujo magnético en la bobina

b) Hallar el valor de la f.e.m. media inducida al girar la bobina 90º respecto a un eje perpendicular al campo en una milésima de segundo

c) ¿En cuanto tiempo debería girar la bobina 45º para conseguir la misma f.e.m.?

Sol: 0,016 Wb; 16 V; 3,13·10-4 s

B

4.- (Junio-06)  Una bobina circular de 4 cm de radio y 30 vueltas se sitúa en un campo magnético dirigido perpendicularmente al plano de la bobina cuyo módulo en función del tiempo es B(t)=0,01t+0,04t2, donde t está en segundos y B en teslas. Determina

- El flujo magnético en la bobina en función del tiempo.

- La fuerza electromotriz inducida  en el instante t=5,00s

Sol: 1,51·10-3 t + 6.03·10-3 t2; -0,062 V

B

5.- (Propuesta 2-07) Una bobina circular de 30 espiras y radio 6,0 cm se coloca en un campo magnético dirigido perpendicularmente al plano de la bobina. El módulo del campo magnético varía con el tiempo de acuerdo con la expresión B = 0,03t − 0,09t2 (t en segundos y B en teslas).  Determinar:

- El flujo magnético que atraviesa la bobina en función del tiempo.

- La fem inducida en la bobina para t = 8 s.

- ¿En qué instante la fem inducida en la bobina es nula?

Sol: 1,02·10-2 t – 3,05·10-2 t2; 0,48 V; 0,17 s

6.- (Propuesta 1-08) Una bobina de 25 cm de longitud y radio 0,8 cm posee 400 vueltas y se encuentra en el seno de un campo magnético externo de 0,5 T que forma un ángulo de 50º con el eje de la bobina. Determina:

a) El flujo magnético a través de la bobina.

b) El módulo de la fem inducida si el campo externo se anula en 0,02 segundos.

c) El módulo de la fem inducida si el campo externo invierte su dirección en 0,02 segundos.

Sol: 0,026 Wb; 1,3 V; 2,6 V

7.- (Septiembre-09) Una espira conductora cuadrada, de lado L = 30 cm, está situada en una región donde existe un campo magnético uniforme B = 0,4 T perpendicular al plano de la espira y con sentido saliente.

a) Calcula la f.e.m. media inducida en la espira cuando ésta rota 90º en torno a uno de sus lados en un intervalo de tiempo de 0,1 s.

b) Si la espira permanece fija en su posición inicial, pero el campo magnético se duplica en el mismo intervalo de tiempo indicado, ¿cuál es la f.e.m. inducida?.

c) Razona en cada caso el sentido de la corriente inducida que circula por la espira.

Sol: 0,36 V; -0,36 V; antihorario, horario

8.- (Propuesta 1-10) Un conductor PQRS consta de tres lados rectilíneos cuyas longitudes son  PQ = RS = 20 cm y QR = 10 cm. Sobre el extremo SP se coloca una varilla también conductora. El conjunto está situado en una región donde hay un campo magnético dirigido en el sentido que indica la figura. Este campo magnético puede controlarse a voluntad.

a) Si el campo magnético varía en función del tiempo en la forma B = 10-2 (1+10-2 t) donde B está en tesla y t en s, calcula el flujo inicial para tiempo igual a cero.

b) Determinar la f.e.m. inducida cuando hayan transcurrido 10 s y el sentido de la corriente inducida en el conductor.

c) Si al cabo de 20 s el campo magnético deja de aumentar y se mantiene constante, determina el flujo magnético a los 20 s y el valor de la f.e.m. inducida a partir de ese momento.

Sol: 2·10-4 Wb; - 2·10-6 V; sentido horario; 2,4·10-4 Wb; 0

9.- (Propuesta 2-11) En el plano XY se tiene una espira circular de radio 4 cm. Simultáneamente se tiene un campo magnético uniforme cuya dirección forma un ángulo de 30º con el eje Y positivo y cuya intensidad es B = (2t2 + 3) T, donde t es el tiempo, expresado en segundos:

a) Calcular el flujo magnético en la espira en función del tiempo.

b) Calcular la fuerza electromotriz inducida en la espira en t = 3 s.

c) Indicar, mediante un dibujo, el sentido de la corriente inducida en la espira. Razona la respuesta.

Sol: 8,7·10-3 t2 + 1,31·10-2 Wb; - 0,05 V; sentido horario

10.- (Septiembre-12) Una espira conductora de forma cuadrada y lado a = 16 cm está colocada sobre el plano XY en una zona donde hay un campo magnético orientado según se indica en la figura. El módulo del campo cambia según B = 0.01·(0.5 t2 + 2 t + 1), donde t es el tiempo expresado en segundos, y el campo B se mide en tesla.

a) Calcular el flujo magnético en la espira en función del tiempo

b) Calcular la fuerza electromotriz inducida en la espira cuando t = 10 s.

c) Indicar, mediante un dibujo, el sentido de la corriente inducida en la espira. Razónese la respuesta.

Sol: 9,09·10-5 t2 + 3,64·10-4 t + 1,82·10-4 Wb; -2,18·10-3 V; antihorario

11.- (Propuesta 1-13) Tenemos dos espiras conductoras, una de ellas cuadrada de lado 10 cm y la otra circular de radio 5 cm, que se encuentran en una región donde hay un campo magnético B0= 0.16 T. Este campo es perpendicular al plano de ambas espiras.

a) ¿Cuál es el flujo magnético a través de cada una estas espiras mientras el campo magnético se mantenga constante? ¿En cuál de las dos es mayor el flujo?

b) Si en cierto instante el campo magnético empieza a disminuir según la ecuación B = B0 (1 − 0,05t) siendo t el tiempo, ¿cuál es la fuerza electromotriz inducida en cada espira?

c) Suponiendo que el campo magnético se intensificase en lugar de debilitarse de acuerdo con la ecuación

B = B0 (1 + 0,05t), ¿habría alguna diferencia en las fuerzas electromotrices inducidas en comparación con el apartado anterior? Razónese brevemente

Sol: 1,6·10-3 Wb; 1,26·10-3 Wb; -8·10-5 V; -6,28·10-5 V; serían positivas

12.- (Propuesta 1-14) Un campo magnético B(en tesla) cuyo módulo es función del tiempo t (en segundos), viene dado por la relación  B =0.2 sen (100t). Este campo forma un ángulo  = 45º con una espira conductora inmóvil cuyo radio es R= 10 cm.

- ¿Cuál es el primer valor del tiempo después de t= 0 en que el flujo magnético a través de la espira alcanza un valor máximo? ¿Cuál es ese valor máximo de flujo?

- Calcular la fuerza electromotriz inducida en la espira y justificar el sentido de la corriente inducida

Para t= 0.01 s.

- ¿Qué tiempo transcurre entre dos máximos consecutivos de fem inducida en la espira?

Sol: 5·10-3 s; 6,28·10-3 Wb; -1,97 V; antihorario; 5·10-3 s

SOLUCIONES

1.- (Propuesta 2-02) a) 0’54 Wb, 0 Wb	;	b) 2’7 V

2.- (Junio-05) a) 3’77 V, sentido horario	;	b) 3’77 V, sentido horario	;           c) 0 V		;	d) 7’54 V, sentido horario

3.- (Septiembre-05) a) 0’016 Wb	;	b) 16 V	;	c) 3’125 · 10-4 s

4.- (Junio-06)  a) 1’5 · 10-3 t + 6 · 10-3 t2 Wb	;	b) -61’5 mV

5.- (Propuesta 2-07) a) 0’01t – 0’03t2 Wb	;	b) 0’47 V	;	c) 0’167 s